Лабораторная работа №6

Тема: Принцип действия асинхронного двигателя. Нелинейная модель на основе формулы Клосса.

Цель работы: исследование принципа действия асинхронного двигателя; построение нелинейной модели на основе формулы Клосса.

Теоретические сведения

Асинхронный двигатель - это асинхронная машина, предназначенная для преобразования электрической энергии переменного тока в механическую энергию.

Само слово “асинхронный” означает не одновременный. При этом имеется ввиду, что у асинхронных двигателей частота вращения магнитного поля статора всегда больше частоты вращения ротора (в отличии от синхронных, у которых они равны). Работают асинхронные двигатели от сети переменного тока.

Зависимость частоты вращения ротора от нагрузки (вращающегося момента на валу) называется механической характеристикой асинхронного двигателя.

Рис. 1. Механическая характеристика асинхронного двигателя

На участке 1-3 машина работает устойчиво;

3-4 — непосредственный отрезок неустойчивой работы;

точка 1 — идеальный холостой ход;

точка 2 — номинальный режим работы;

точка 3 — частота вращения достигла критического значения;

точка 4 — пусковой момент Мпуск.

Естественная механическая характеристика асинхронного двигателя соответствует основной (паспортной) схеме его включения и номинальным параметрам питающего напряжения.

Искусственные характеристики получаются, если включены какие-либо дополнительные элементы: резисторы, реакторы, конденсаторы.

Вращающееся магнитное поле создается одинаковым как в асинхронных так и в синхронных машинах. Частота вращения поля:

n=60×fp

где f – частота сети;  p – число пар полюсов.

Формула скольжения:

S=ω1-ωω1

В синхронных двигателях в режиме синхронизма S=0. В асинхронных двигателях S≠0 и зависит от момента нагрузки.

Механическую характеристику асинхронного двигателя можно описать с помощью упрощенной формулы Клосса:

ММкр=2SкрS+SSкр

Мкр , Sкр  - паспортные величины для каждого асинхронного двигателя.

Порядок выполнения работы

β=2Мкрω1Sкр = 0.582

Те=1ω1Sкр= 0.012

Тм=ω1J∑Мкр = 0.044

Sкр=R'2R12+Xк2 =0.273

Xк=X1+X'2 = 5.65

β – модуль жесткости статической характеристики асинхронного двигателя;

Те – электромеханическая постоянного времени асинхронного двигателя;

Тм – механическая постоянного времени асинхронного двигателя;

J∑ - суммарный момент инерции вала двигателя;

R1 – активное сопротивление статора;

R'2 – активное приведенное сопротивление ротора;

Xк – суммарное реактивное сопротивление;

X1 - суммарное реактивное сопротивление статора;

X'2 - суммарное реактивное сопротивление ротора.

Рис. 2. Нелинейная модель на основе формулы Клосса

Рис. 3. Осциллограмма

| S | M | ω |
| --- | --- | --- |
| 0.001 | 0.183 | 313.845 |
| 0.025 | 4.531 | 306.305 |
| 0.273 Sкр | 24.945 | 228.394 |
| 0.75 | 16.035 | 78.54 |
| 0.95 | 13.243 | 15.708 |

Табл.1.

Рис. 5. Механическая характеристика

Вывод. Во время выполнения лабораторной работы я исследовал принцип действия асинхронного двигателя, а так же построила нелинейную модель на основе формулы Клосса.