Лабораторная работа №2

Моделирование переходных процессов двигателей постоянного тока с независимым возбуждением на постоянных магнитах.

Цель: изучение  переходных процессов двигателей постоянного тока с независимым возбуждением на постоянных магнитах.

Теоретические сведения

Уравнение электрического равновесия цепи:

Uя =  Rя Iя + Lя dIяdt  + E

Rя Iя – сопротивление и индуктивность в обмотке якоря;

Е – сопротивление ЭДС, которое находится в обмотке якоря.

Уравнение динамики вращательного движения для якоря двигателя:

I∑ dwdt = Мд - Мс

Мд = СмФв Iя

E = СмФвw

См = pN2πa

I∑ - суммарный момент инерции вала двигателя;

Мд – электромагнитный момент двигателя;

Мс – суммарный момент сопротивления;

См = const, зависит от конструктивных параметров двигателя;

р – число пар полюсов;

N – число проводников обмотки якоря;

а – число пар параллельных ветвей обмотки якоря;

Фв – магнитный поток возбуждения, который создается с помощью постоянных магнитов;

w – угловая скорость вращения двигателя.

Данные уравнения составляют математическую модель двигателя постоянного тока с независимым возбуждением на постоянных магнитах. Для применения математической модели двигателя для исследования САУ двигатель рассматривается как объект управления угловой скорости вращения. Сигналом управления в данном случае является напряжение Uя , возмущающим воздействием является Мс .

Вариант 10 (1)

Ход работы:

Характеристика двигателя серии СЛ:

| Тип двигателя | UH, B | IH, A | P2, кВт | nH, об/хв | Jя, кг*м2*10-4 | Rя, Ом | Lя, мГн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ПБ132МГ | 220 | 7.46 | 1.1 | 800 | 0.038 | 3.97 | 55 |

1.Расчёт:

1)На основе дифференциальных уравнений:

(Uя- Rя Iя-E)×1Lя = dIяdt

1Lя = 155×10-3  = 18.182

СмФв = МнIя

Мн = р2wH

wн = π × nн30 = π×80030 = 83.776

Мн= 1.1×10383.776 = 13.13

СмФв= 13.137.46 = 1.76

1I∑ = 10.038 = 26.316

СмФв = EHwн

EH= UH- Rя Iя

EH=220-3.97×7.46=190.384

Eнwн = 190.38483.776 = 2.273

2)На основе передаточной функции:

КД = 1Rя = 13.97 = 0.252

ТЯ = LяRя = 55×10-33.97 = 0.014

2. Составляем структурные схемы:

Рис.1. Структурная схема на основе дифференциальных уравнений.

Рис. 2. Осциллограмма ω.

Рис. 3. Осциллограмма ІЯ

Рис. 4. Структурная схема на основе передаточной функции.

Рис. 5. Осциллограмма ω.

Рис. 6. Осциллограмма ІЯ

Вывод: на лабораторной работе я изучила переходные процессы двигателей постоянного тока с независимым возбуждением на постоянных магнитах.