Лабораторна робота №2

Дослідження нелінійних статичних характеристик та формування моделей зі змінною структурою.

Мета: засвоїти методику апроксимації графічно заданих нелінійних функцій та оцінки точності апроксимації; дослідити статичні характеристики типових нелінійних елементів і засвоїти технологію синтезу блоків перемикання в системах із змінною структурою на основі використання типових логічних, нелінійних та функціональних блоків Simulink.

Теоретичні відомості

Лінійні системи автоматичного керування описуються лінійними диференціальними рівняннями. У цих рівняннях змінні та їх похідні зустрічаються лише у першому ступені й відсутні взаємні добутки змінних та їх добутки з похідними.

На практиці лінійних САУ не існує, бо характеристики більшості елементів, що утворюють системи, нелінійні, й точні диференціальні рівняння систем є нелінійними. У них крім першого зустрічаються й інші ступені змінних і їх похідних.

Паралельне з’єднання нелінійних елементів. При паралельному з’єднанні НЕ сумарну характеристику будують як геометричну суму нелінійних характеристик окремих елементів (рис. 1).

Рис. 1. а) Структурна схема паралельного з’єднання нелінійних елементів;

б) нелінійні характеристики елементів (1 і 2) і сумарна характеристика (3)

Послідовне з’єднання двох нелінійних елементів. При послідовному з’єднанні нелінійних елементів вихідна величина одного НЕ є вхідною для дальшого НЕ (рис. 7.5 а). Тому під час побудови сумарної нелінійної характеристики систему координат другої характеристики повертають на 90о, сполучаючи вісі Х1вих  і  Х2вх.

У першій чверті будують характеристику НЕ1, в другій – НЕ2, в третій проводять бісектрису, за допомогою якої у четвертій чверті отримують сумарну нелінійну характеристику (рис. 2).

Рис. 2. а) Структурна схема послідовного з’єднання нелінійних елементів; б) побудова сумарної (3) нелінійної характеристики при послідовному з’єднанні НЕ

У керуючих пристроях автоматичних систем поряд з релейними елементами використовуються так звані особливі нелінійності: добуткова ланка, елементи зі змінною структурою, елементи логічного типу.

Добуткова ланка використовується в обчислювальних блоках систем для обчислення квадрату сигналу і для визначення модуля сигналу.

Використання керуючих пристроїв зі змінною структурою створює великі можливості для покращення якості систем. У таких пристроях до основного контуру системи залежно від визначених умов вмикається або лінійна ланка W1, або лінійна ланка W2.

Нелінійності логічного типу залежно від комбінацій значень вхідних змінних видають сигнал, що дорівнює +1, -1 або 0.

Порядок виконання роботи

1. Сформувати схему для моделювання апроксимованої нелінійної функції у Simulink на зазначеному інтервалі зміни аргументу та дослідити систему в режимі "Моделювання" при xmin=0, xmax=25, ∆x=0,01 (рис. 3).

Рис. 3. Схема апроксимованої нелінійної функції у Simulink

2. Сформувати блок-схему статичної нелінійної системи, що реалізує нелінійну функцію y*=f(x) з обмеженнями y=ylim=const при Y ≥ Ylim, на основі використання типової нелінійної статичної характеристики типу "насичення". Відповідний блок знаходиться в бібліотеці типовихблоків Simulink/Discontinuities/Saturation.

Рис. 4. Статична характеристика блока "Saturation"

3. Синтезувати в Simulink систему зі змінною структурою, яка трансформує нелінійну функцію Y = f (X) при X ≥ X0 в постійну функцію Y=Yc=const. При цьому рекомендується використовувати наступні логічні та нелінійні блоки Simulink: Simulink/Discontinuities/Relay (блок реалізує нелінійну статичну характеристику типу "двопозиційне реле");

Рис. 5. Моделювання схеми з використанням блоків Relay, Logical Operator, Switch

4. Синтезувати схему, яка моделює нелінійний сигнал з завадою η у вигляді функції                  Yη = f (X) +η,

де η – випадковий сигнал з рівномірним або нормальним законом розподілу (закон розподілу задається викладачем), та визначає її мінімум Ymin і максимум Ymax у діапазоні зміни аргументу Х (Xmin…Xmax).

Рис. 6. Моделювання схеми з використанням блоків Band-Limited White Noise, MinMax Running Resettable

5. За допомогою нелінійного блока Simulink/Lookup Tables/Lookup Table, що реалізує однозначну нелінійну статичну характеристику на основі координат вузлових точок, здійснити кусково-лінійну апроксимацію статичної характеристики, яка подана функцією

y(x)=K arctg(αx), де K і α – параметри функції (K=1, α=0.5)

Рис. 7. Кусково-лінійна апроксимація статичної характеристики, яка подана функцією

Відповіді на запитання:

1. Кусково-лінійна апроксимація ґрунтується на наближеній заміні реальної характеристики відрізками прямих ліній з різними нахилами. Як правило застосовується при розрахунках процесів у нелінійних елементах при великих амплітудних зовнішніх впливів.

2. Методи лінеаризації нелінійних статичних характеристик: Частотні методи (являють собою розповсюдження частотних методів на нелінійні системи). Метод фазової площини (ґрунтується на зображенні руху системи на фазовій площині за допомогою фазових траєкторій; він дозволяє порівняно просто досліджувати динаміку нелінійних систем другого порядку.

Метод припасовування (полягає у тому, що нелінійна характеристика замінюється декількома лінійними ділянками. Розв’язки, що відповідають цим ділянкам, зшиваються. Метод вирізняється складністю обчислень, особливо при високих степенях рівнянь).Графоаналітичні методи (Ґрунтується на розкладі складного диференціального рівняння на елементарні рівняння, для яких запропонований простий графічний спосіб інтегрування. Метод може бути застосований для систем будь-якого порядку. Чисельні методи (зводяться до чисельного розв’язування нелінійних диференціальних рівнянь. Метод малого параметра або метод еквівалентної лінеаризації (застосовують для аналізу нелінійних САУ, до рівнянь яких входить деякий малий параметр µ так, що при нульовому значенні µ нелінійні рівняння вироджуються у лінійні. Метод моделювання на електронних моделюючих установках, що дозволяють підвищити точність і швидкість дослідження нелінійних систем. Моделювання є найбільш ефективним, коли через складність системи інші методи не можуть бути використаними.

4. Особливістю нелінійних систем є можливість виникнення у них стійких коливань певної амплітуди і частоти – автоколивань. Стійкість нелінійних систем визначається не тільки структурою і параметрами САУ (як у лінійних системах), але залежить і від початкових відхилень відносно стану рівноваги.

Висновок. Під час виконання лабораторної роботи я засвоїв методику апроксимації графічно заданих нелінійних функцій та оцінки точності апроксимації; дослідив статичні характеристики типових нелінійних елементів і засвоїв технологію синтезу блоків перемикання в системах із змінною структурою на основі використання типових логічних, нелінійних та функціональних блоків Simulink.