Лабораторная робота №3

Тема: Регистры.

Цель работы: Исследование регистров.

Теоретические сведения:

Регистр - это микроэлектронное устройство, предназначенное для хранения и преобразования информации, представленной в двоичной форме. Информация представляется двоичными последовательностями (сигналов) в виде «слов» определенной длины. Слова могут иметь длину кратную 4 битам, т.е. 4, 8, 12, 16 и т.д.

Классификация регистров

- По способу обработки информации

  - Параллельные регистры (запись и выдача информации осуществляется в    параллельной форме).

  - Сдвиговые регистры (запись или выдача информации осуществляется в последовательной форме).

  - Последовательно-параллельные или универсальные (запись и выдача информации могут осуществляться как в параллельной так и в последовательной форме).

- По числу каналов передачи данных

  - Однофазные (информация записывается и выдается либо в прямом, либо в обратном коде).

  - Парофазные (информация записывается и выдается  в прямом и в обратном коде).

- По способу тактирования

  - Однотактные (управляются одной тактовой последовательностью импульса).

  - Многотактные (управляются нескольким тактовыми последовательностями импульса).

Чтобы регистр мог «запомнить» слово информации, он должен состоять из соответствующего числа ячеек, каждая из которых должна иметь два устойчивых состояния: лог.0 и лог.1. Эти состояния должны сохраняться сколь угодно долго, но могут быть изменены в любой момент времени.
В качестве ячеек обычно используются синхронные D - триггеры, состояние которых отображает слово информации, а каждый триггер хранит 1 бит информации и соответствует одному разряду слова.

В зависимости от наличия и характера связей между ячейками различают:

- регистры хранения информации;

- сдвиговые регистры

- регистры специального назначения.

Регистры, предназначенные для хранения информации могут работать в двух режимах - записи и хранения информации. При записи «содержимое» ячеек изменяется на новое: в соответствии со значением разрядов входного слова информации. В режиме хранения состояние («содержимое») ячеек регистра остается неизменным пока сохраняется этот режим. Причем во время хранения регистр как бы становится «нечувствительным» к изменению входных информационных сигналов. Такие регистры используются для построения оперативных запоминающих устройств (ОЗУ) ЭВМ. Между ячейками таких регистров взаимных связей нет.

Регистры сдвига (сдвиговые регистры) могут работать в трех режимах:

- записи;

- хранения

- сдвига (последовательной выдачи) информации.

Рис. 1. Регистры сдвига.

Рис. 2. Временная диаграмма сдвигового регистра.

Ход работы:

Микросхема КР1533ИР16 (аналог SN74LS295) представляет собой 4-х разрядный реверсивный сдвиговый регистр с тремя состояниями выходов и обеспечивает три режима работы:

- параллельная загрузка данных,

- сдвиг последовательных данных вправо,

- сдвиг влево.

Рис. 3. Микросхема КР1533ИР16 (аналог SN74LS295).

Рис. 4. Данные по микросхеме  КР1533ИР16 (аналог SN74LS295).

Рис. 5. Схема подключения микросхемы КР1533ИР16.

- Параллельная загрузка данных со входов D0...D3 осуществляется при высоком уровне напряжения на входе управления режимом работы [SR] = '1', отрицательному фронту тактового импульса [С]. Во время параллельной загрузки, вход последовательных данных (SI) блокируется.

Рис. 6. Параллельная загрузка в регистр двоичного кода числа 5.

Рис. 7. Параллельная загрузка в регистр двоичного кода числа 7.

Рассмотрим маркер 1 на рисунке 7:

Изначально задаются необходимые значения входов D0...D3. Далее, по приходу заднего фронта сигнала на вход C значения со входов D0...D3 дублируются на выходы Q0...Q3, соответственно.

- Сдвиг данных вправо, поступающих в последовательном коде на вход [SI],

осуществляется по отрицательному фронту тактового импульса на входе [C], при низком уровне напряжения на входе управления режимом [SR] = '0'.

Рис. 8. Осциллограмма сдвигового регистра. Значение на выходе 14.

Рассмотрим маркеры на рисунке 8:

- На первом маркере мы наблюдаем [SI]=0. По приходу заднего фронта импульса на вход С, значение со входа SI записывается в регистр, а именно  на выход [Q0]=0, тем самым сдвигая значение из Q0 в Q1 и т.д.

- На втором маркере мы наблюдаем [SI]=1. По приходу заднего фронта импульса на вход С, значение со входа SI записывается на выход [Q0]=1, тем самым сдвигая значение из Q0 в Q1. Учитывая то, что значение, хранившееся в [Q0]=0, то [Q1]=0.

- На третьем маркере мы также наблюдаем запись значения со входа [SI]=1 в выход [Q0]=1, со сдвигом в следующее выходы.

В результате проделанных действий, мы можем посмотреть логическую осциллограмму изменяющихся значений входа SI и составить вектор его, записанных в регистр, значений за время захвата осциллограммы. [ΔSI]={0,1,1,1}. Вектор значений взят в обратном порядке. Также рассмотрим вектор выходных значений Q0...Q3: [Q0...Q3]={0,1,1,1}. В результате, [ΔSI]= [Q0...Q3]=14.

Рис. 9. Осциллограмма сдвигового регистра. Значение на выходе 10.

Вывод: Выполняя лабораторную работу, я ознакомился с разными типами регистров. Получил необходимые знания, для дальнейшей работы и использования регистров в реальных устройствах. В процессе работы я получил осциллограммы  изменения состояний регистров и наглядно разобрал принципы их работы. Для исследования регистров был задействован лабораторный комплекс LC _2012S. Использовалась микросхема КР1533ИР16, аналог SN74LS295. Данная микросхема представляет собой 4-х разрядный реверсивный сдвиговый регистр с тремя состояниями выходов и обеспечивает три режима работы:

- параллельная загрузка данных,

- сдвиг последовательных данных вправо,

- сдвиг влево.

Были использованы 2 режима работы, параллельная загрузка даннях и сдвиг последовательных данных вправо.

Выполнив графическое задание, я закрепил навыки, преобретенные в процессе выполнения лабораторной работы.