Лабораторна робота №2

Тема: Типові функціональні блоки – таймери та затримки

Мета: вивчити принципи застосування блоків таймерів та затримок в програмуванні ПЛК. Засвоїти їх застосування за допомогою програмного середовища TwidoSuite.

Завдання: розробити «програму» у середовищі TwidoSuite, яка б повторювала такий алгоритм:

Вводяться поняття автоматичного та ручного режимів роботи конвеєра. Перемикання режимів роботи здійснюється оператором шляхом переключення перемикача Mode_Sel (0 – ручний режим, 1 – автоматичний режим) з додатковим короткочасним натисканням кнопки Mode_Ack. Перебування конвеєра в автоматичному режимі супроводжується світловою сигналізацією (включається поданням логічної одиниці на сигнал HL_Auto_On). Переключення режимів може здійснюватися лише коли система є ввімкненою. Після включення системи повинна переходити в ручний режим.

Команди руху стрічки, реалізовані в ЛР1 повинні спрацьовувати лише при включеному ручному режимі Програму для ручного режиму роботи необхідно виправити таким чином, щоб виконувалися умови:

- рух стрічки в зворотному напрямку може розпочатися не раніше ніж через 3 с після зупинки конвеєра;

- короткочасне натиснення кнопок Jog_Left, Jog_Right призводить до руху стрічки у відповідному напрямку впродовж 2 секунд.

В автоматичному режимі роботи конвеєра необхідно транспортувати деталь з Положення 1 та Положення 2 конвеєрної стрічки на кінцеве положення конвеєра.

Транспортування деталі з Положення 1 (рух вправо) розпочинається при виконанні умов:

- здійснено короткочасне натиснення кнопки Conv_BTN1

- і наявність деталі в Положенні 1 (Conv_FD1 = 0)

- і відсутність деталі в Положенні 2 (Conv_FD2 = 1)

- і увімкнено автоматичний режим роботи системи

- і система є ввімкненою.

Транспортування деталі з Положення 2 (рух вправо) розпочинається при виконанні умов:

- здійснено короткочасне натиснення кнопки Conv_BTN2

- і наявність деталі в Положенні 2 (Conv_FD2 = 0)

- і відсутність деталі в Положенні 1 (Conv_FD1 = 1)

- і ввімкнено автоматичний режим роботи системи і

- і система є ввімкненою.

Процес транспортування деталі з Положень 1 та 2 супроводжується миганням відповідних світлодіодів (Conv_LED1, Conv_LED2) з частотою 2 Гц.

При досягненні деталлю світлового бар’єру на кінцевому положенні стрічки (фіксується при переключенні входу Conv_FD4 з 1 на 0) засвічується світлодіод Conv_LED4.

Процес транспортування зупиняється при повному проходженні деталі через світловий бар’єр (фіксується при переключенні входу Conv_FD4 з 0 на 1). При цьому стрічка зупиняється, а індикація на виходах Conv_LED1, Conv_LED2 та Conv_LED4 припиняється.

На старті руху стрічки в автоматичному режимі розпочинається відлік часу. Якщо деталь не досягла кінцевого положення впродовж 10 секунд, то фіксується аварія. При цьому будь який рух конвеєра та переключення режимів (в тому числі включення/виключення системи) блокуються, світлодіод на виході HL_Error засвічується. Повернення конвеєра до нормального режиму роботи здійснюється оператором шляхом короткочасного натискання кнопки квиткування помилки Error_Ack.

Хід роботи:

Рисунок 1 – Вигляд «программи» у середовищу TwidoSuite

Рисунок 3 – Вигляд «программи» у середовищу TwidoSuite

Висновок: на лабораторній роботі ми вивчили принципи застосування блоків таймерів та затримок в програмуванні ПЛК; засвоїли їх застосування за допомогою програмного середовища TwidoSuite.